Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль: Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем

Отчёт по лабораторной работе №1

по теме «Знакомство со средой моделирования CISCO Packet Tracer»

по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации»

по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,

направленность (профиль) – «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем», квалификация – бакалавр,

программа академического бакалавриата,

форма обучения – очная, год начала подготовки (по учебному плану) – 2016

Выполнил:  студент ф-та ИВТ 3 курса  гр. ИП-611                 / Макаревич А.А. /

Проверил: ст. преподаватель кафедры ВС                                / Крамаренко К.Е. /

Новосибирск, 2019

Введение

Цель лабораторной работы: получить навыки по моделированию локальных компьютерных сетей с использованием среды CISCO Packet Tracer.

Задачи: - запустить среду моделирования CISCO Packet Tracer. Ознакомиться с её интерфейсом; - сконфигурировать в среде моделирования сеть, представленную на Рисунок.1. Обратить внимание на используемые типы кабелей и модели оборудования (номера сетевых интерфейсов, которыми соединяем оборудование, значение не имеют); - добавить в созданную сеть новый ноутбук и сервер. Сконфигурировать их так, чтобы они подключались к беспроводной сети. Сервер должен иметь также подключение к проводной сети; - используя командную строку задать сетевым узлам: 1) уникальные сетевые имена; 2) приветственные приглашения, в которых будет указываться краткая информация о сетевом устройстве; 3) пароли для прямого подключения к устройствам и режим их проверки; 4) для устройств, соединяющих главный и дополнительный офисы, задать описания для соответствующих сетевых интерфейсов; 5) перевести сетевые интерфейсы в состояния, соответствующие Рисунок. 1.; - сохранить настройки сетевых устройств в их энергозависимой памяти. Для маршрутизаторов, соединяющих основной и дополнительный офисы, сохранить конфигурацию в отдельные файлы; - создать сценарий проверки работоспособности сети, в котором необходимо проверить передачу следующих данных: 1) ping от компьютера PC1 в главном офисе до компьютера PC2 в дополнительном офисе; 2) ping от компьютера PC0 в главном офисе до сервера Server0 в главном корпусе; 3) ping от компьютера PC2 в главном офисе до сервера Server2 в дополнительном офисе; 4) http запрос от LaptopPT к Server2; 5) DNS запрос от PDA-PT к Server1.

Предмет исследования: конфигурируемая сеть, исследуемая компьютерным имитационным моделированием.

Средства, используемые при проведении исследования: программа моделирования сетей, которая позволяет студентам экспериментировать с поведением сети и оценивать возможные сценарии развития событий – CISCO Packet Tracer.

Рисунок 1. Конфигурируемая сеть

Выполнение работы

Перед началом выполнения лабораторной работы нам следует собственно установить на личный персональный компьютер программу моделирования сетей – CISCO Packet Tracer, чтобы сконфигурировать свою собственную сеть. Скачать её можно по данной ссылке https://www.netacad.com/ru/courses/packet-tracer-download.

Следующим шагом нашей работы было – запустить среду моделирования CISCO Packet Tracer, что мы и сделали.

Рисунок 2. Графический интерфейс системы CISCO Packet Tracer.

Следующим пунктом для выполнения послужило - сконфигурировать в среде моделирования сеть, представленную на Рисунок 1.

Рисунок 3. Конфигурация нашей сети.

Дальше мы добавили в нашу уже созданную сеть новый ноутбук и сервер, причём конфигурация должна быть такая, чтобы они подключались к беспроводной, но и в тоже время  сервер должен иметь также  подключение к проводной сети.

Так в устройство Server-PT Server3 был установлен модуль - PT-HOST-NM-1W-AC, а в устройство LAPTOP-PT Laptop4 установили модуль - PT-LAPTOP-NM-1W-AC.

Рисунок 4. Установка модуля на Server-PT Server3.

Рисунок 5. Установка модуля для беспроводной сети на LAPTOP-PT Laptop4.

После всех наших манипуляций нам удалось в ходе выполнения достичь нужной конфигурацией согласно поставленной перед нами одной из задач. Успешная конфигурация продемонстрирована на Рисунок 6.

Рисунок 6. Конфигурация, включающая дополнительный сервер и ноутбук.

Пункт 4 нашей лабораторной работы требует нас, используя командную строку CLI задать сетевым узлам определённые конфигурационные настройки:

- уникальные сетевые имена;

Для этого необходимо подключиться к устройству, перейти в привилегированный режим командой enable, затем в режим глобальной конфигурации – configure terminal. После перехода в режим глобальной конфигурации становится возможным изменение имени сетевого узла. Команда для изменения имени – hostname <имя сетевого узла>. Пример задания уникального сетевого имени сетевому узлу представлен на Рисунок 7.

Рисунок 7. Изменение уникального сетевого имени.

- приветственные приглашения, в которых будет указываться краткая информация о сетевом устройстве;

Также требуется перейти в режим глобальной конфигурации, после чего следует ввести команду – banner motd /. Тем самым мы сможем задать приветственное сообщение для данного сетевого узла. Демонстрация выполнения данного пункта показана на Рисунок 8.

Рисунок 8. Установка приветственного сообщения.

- пароли для прямого подключения к устройствам и режим их проверки;

Подключившись к устройству администратор по умолчанию получает полный доступ не вводя никаких авторотационных данных. Очевидно, что такой режим в действующих сетях не всегда приемлем. Задать параметры авторизации можно в режиме глобальной конфигурации с помощью команды line. В качестве параметров команды указывается способ подключения (консоль или удалённый терминал) и номер линии для подключения. Пример выполнения показан на Рисунок 9.

Рисунок 9. Установка пароля для прямого подключения к устройству.

- для устройств, соединяющих главный и дополнительный офисы задайте описания для соответствующих сетевых интерфейсов;

Для конфигурирования сетевого интерфейса необходимо в режиме глобальной конфигурации ввести команду interface с указанием его типа и номера. Вернуться в режим глобальной конфигурации можно командой exit.

Каждый интерфейс в зависимости от своего типа имеет ряд настроек. Для всех интерфейсов присутствует две настройки: описание и состояние (включен или нет). Первая настройка задается командой description, вторая – shutdown.

Рисунок 10. Задание описания сетевого интерфейса.

- переведите сетевые интерфейсы в состояния, соответствующие Рисунок 1;

Рисунок 11. Перевод сетевых интерфейсов в необходимое состояние.

- сохранить настройки сетевых устройств в их энергозависимой памяти. Для маршрутизаторов, соединяющих основной и дополнительный офисы, сохранить конфигурацию в отдельные файлы;

Конфигурацию оборудования можно стереть, сохранить в отдельный файл и затем восстановить её из него. Сделать это можно с помощью окна настроек оборудования (вкладка Config). Следует отметить, что конфигурация оборудования изменяется в режиме реального времени. Перезагрузка устройства приведет к тому, что изменения не будут сохранены. Чтобы изменения сохранились и остались неизменными при перезагрузке устройства, то их надо сохранить в энергонезависимой памяти. Для этого в привилегированном режиме следует выполнить команду copy running-config startup-config или выбрать соответствующие кнопки в окне свойств сетевого объекта.

Рисунок 12. Сохранение настроек сетевых устройств в энергозависимой памяти.

- создать сценарий проверки работоспособности сети, в котором необходимо проверить передачу следующих данных:

1) ping от компьютера PC1 в главном офисе до компьютера PC2 в дополнительном офисе;

Рисунок 13. Результат выполнения сценария передачи данных под пунктом 1.

2) ping от компьютера PC0 в главном офисе до сервера Server0 в главном корпусе;

Рисунок 14. Результат выполнения сценария передачи данных под пунктом 2.

3) ping от компьютера PC2 в главном офисе до сервера Server2 в дополнительном 	 	    офисе;

Рисунок 15. Результат выполнения сценария передачи данных под пунктом 3.

4) http запрос от LaptopPT к Server2;

Рисунок 16. Результат выполнения сценария передачи данных под пунктом 4.

5) DNS запрос от PDA-PT к Server1.

Рисунок 17. Результат выполнения сценария передачи данных под пунктом 5.

Выводы по проделанной работе:

В результате выполнения лабораторной работы, мы познакомились и приобрели навыки в среде CISCO Packet Tracer. Что нам помогло собственно выполнить следующее:

- получилось сконфигурировать сеть, которую требовало наше техническое задание лабораторной работы;

- через командную строку CLI овладели навыками: изменение уникального сетевого имени; задание приветственного приглашения (баннера), в котором указывалась краткая информация о сетевом устройстве; умение постановки пароля для прямого подключения к устройствам; задание описания для соответствующих сетевых интерфейсов; перевод сетевых интерфейсов в нужное состояние для достижения определённой конфигурации сети.

- сохранили настройки сетевых устройств в их энергозависимой памяти;

- создали сценарии проверки работоспособности  нашей конфигурируемой сети.

Собственно данные умения и навыки, которые мы смогли получить при выполнении данной лабораторной работы, помогут нам в дальнейших работах по курсу «Сети ЭВМ и телекоммуникации».

Контрольные вопросы

1. Зачем используются среды имитационного моделирования компьютерных сетей?

- позволяет студентам экспериментировать с поведением сети и оценивать возможные сценарии;

- предоставляет функции моделирования, визуализации, авторской разработки, аттестации и сотрудничества, а также облегчает преподавание и изучение сложных технологических принципов;

- позволяет студентам создавать сети с практически неограниченным количеством устройств, поддерживая накопление практического опыта, тягу к открытиям и развитие навыков устранения неполадок;

- исследование технических решений на предмет выполнения ими заданных функций.

2. Чем отличается режим рабочей области «Логический» от «Физический»?

В режиме «логическая сеть» располагаются сетевые объекты и указываются связи между ними. В режиме «физическая сеть» указывается расположение сетевых объектов и каналов связей в помещениях (как они расположены, в каких стойках и т.п.).

3. Какие элементы имеются в основном окне среды CISCO Packet Tracer?

Запустив программу, студент видит основное окно Рисунок 18, содержащее:

Рисунок 18. Основное окно системы CISCO Packet Tracer.

- основное меню;

- панели инструментов (главную, вертикальную и нижнюю);

- переключатели режимов моделирования (реального времени и пошаговый) и видов схем (логическая и физическая).

Основное меню программы содержит пункты: Файл (File), Редактирование (Edit), Настройки (Options), Вид (View), Утилиты (Tools), Дополнения (Extensions), Помощь (Help). Пункт меню «Файл» используется для выполнения операций с текущим файлом (открыть, закрыть, сохранить, распечатать и т.п.), а также позволяет завершить работу среды. В пункте «Редактирование» содержатся стандартные операции с буфером обмена (скопировать выделенный объект в буфер, вырезать, вставить), а также управления действиями в среде (отменить и повторить последнее действие). Пункт «Настройки» позволяет сконфигурировать среду моделирования и пользовательское окружение. Пункт меню «Вид» настраивает масштаб отображения объектов в рабочей области и режим отображения панелей инструментов. В пункте «Утилиты» содержатся ссылки на вывод панели графических объектов и создания собственного устройства. Управлять дополнениями возможно в меню «Дополнения». К таким дополнениям, например, относится взаимодействие между несколькими средами моделирования.

Панели инструментов по умолчанию отображаются три: главная, вертикальная и нижняя. Доступна также панель графических примитивов.

Главная панель инструментов дублирует некоторые пункты основного меню, обеспечивая быстрый и удобный доступ к созданию нового файла, сохранения и печати текущей схемы, отображения окна дополнения «Самопроверка заданий (Activity Window)», действий с буфером обмена, изменения масштаба отображения схемы, доступа к панели графических примитивов и создания нового объекта моделирования.

Вертикальная панель инструментов содержит действия, выполняемые с объектами моделируемой схемы сети.

Нижняя панель инструментов позволяет создавать объекты исследуемой схемы компьютерной сети, а также задавать задачи по эмуляции передачи данных в ней.

В области задач по моделированию передачи данных по сети располагается перечень действий, созданных кнопками Add Simple PDU и Add Complex PDU. Таких перечней (сценариев) пользователь может создать несколько.

4. Для чего используется многопользовательский режим работы среды моделирования CISCO Packet Tracer?

Эта функция широко применяется для организации командной работы, а также для проведения игр и соревнований между удаленными участниками.

5. Чем отличается маршрутизатор от коммутатора и концентратора?

- Маршрутизатор работает на 5 уровне OSI;

- Коммутатор работает до 4 уровня OSI;

- Концентратор работает только на физическом уровне.

6. Каким образом можно производить конфигурирования сетевых устройств?

Для конфигурирования сетевого интерфейса необходимо в режиме глобальной конфигурации ввести команду interface с указанием его типа и номера. Вернуться в режим глобальной конфигурации можно командой exit.

Каждый интерфейс в зависимости от своего типа имеет ряд настроек. Для всех интерфейсов присутствует две настройки: описание и состояние (включен или нет). Первая настройка задается командой  - description, вторая – shutdown.

Большинство сетевых устройств компании CISCO допускают конфигурирование. Для этого администратор сети должен подключиться к устройству используя: прямое кабельное (консольное) подключение, удалённое терминальное подключение или Web-интерфейс. Задавая параметры устройства, администратор сети определяет его поведение и настраивает порядок его работы.

7. Что такое “CLI”, как и зачем он используется?

Подключившись к устройству напрямую или через удалённый терминал, пользователю предлагается командная строка (Command Line Interface – CLI), в которой он может задавать необходимые действия и, тем самым, определять параметры конфигурации оборудования.

Работа с командной строкой осуществляется в нескольких режимах. Едиными для всех устройств режимами являются: пользовательский, привилегированный и глобальной конфигурации. Остальные режимы зависят от типа устройства и его внутренней организации.

Подключившись к устройству, администратор получает командную строку, находящуюся в пользовательском режиме. В этом режиме доступны команды, позволяющие посмотреть некоторую (открытую) часть текущей конфигурации сетевого устройства, запустить процесс проверки работоспособности сети (команды ping и traceroute), открыть терминальную сессию для подключения к другому сетевому устройству и т.п.

В привилегированном режиме администратору доступно больше информации о всех конфигурации сетевого устройства, а также предоставляется доступ к команде перехода в режим конфигурирования (изменения конфигурационной информации).

8. Каким образом в командной строке можно настроить режимы работы сетевых интерфейсов?

Для конфигурирования сетевого интерфейса необходимо в режиме глобальной конфигурации ввести команду interface с указанием его типа и номера. Вернуться в режим глобальной конфигурации можно командой exit.

Рисунок 19. Пример настройки описания и состояния сетевого интерфейса.

9. Чем отличается текущая конфигурация, от загрузочной конфигурации оборудования?

Текущая конфигурация оборудования будет стёрта (изменения не будут сохранены) при следующей перезагрузке, в отличие от загрузочной конфигурации устройства при которой заданные настройки не пропадают.

Список использованных источников

1. CISCO Packet Tracer – Networking academy. – Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: https://www.netacad.com/ web/about-us/cisco-packet-tracer.

2. Курс лекций Мамойленко С.Н. «Сети ЭВМ и телекоммуникации».

3. Мамойленко С.Н., Лабораторная работа № 1 «Знакомство со средой моделирования CISCO Packet Tracer» [Текст]: учеб. пособие / С.Н. Мамойленко;  Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : СибГУТИ, 2016. – 14 с.